Ladegut

Zu Buch "Modellbahnbasteleien"

Glasbruch - Seite 88

-	Maße für Plexiglaseinlage in Waggons

.	kleiner Güterwagen

*	Grundplatte = 85 x 28

*	Füße = 20-25 x 5

.	kleiner verlängerter Güterwagen

*	Grundplatte = 97 x 29

*	Füße = 20-25 x 5

.	großer Güterwagen

*	Grundplatte = 139 x 28

*	Füße = 20-25 x 5

-	Verdünnung des glänzenden Klarlacks

.	2/3 Lack

.	1/3 Verdünnung

-	Verarbeitung

.	Plexiglas mit grobem Blatt in Bandsäge (BS) geschnitten

*	feines Blatt in BS oder Einsatz Dekupiersäge entwickelt zu viel Hitze

und Plaste klebt nach dem Schnitt teilweise wieder zusammen

.	Füße mit Heißklebepistole befestigen

.	Waggon mit Einfrierbeutel auslegen

.	Plexiglaseinlage rein und mit 1 Beutel Glasperlen füllen

.	Gemisch aus Lack + Verdünnung mit Spritze oder Pipette aufträufeln

.	Verwendung von 4 ml (für kleinen Waggon)

.	nach 12 Stunden Trocknungszeit (auf Heizkörper) noch nicht ganz fest

.	nach 24 Stunden Trocknungszeit als fest zu bezeichnen, nur im Bereich unterhalb

der Plexiglaseinlage noch "flüssig"

*	Einsatz mit Folie herausnehmen und diese herunterklappen, damit an den unteren

Bereich Luft zum Trocknen rankommt

*	Vorsicht!, die mit Heißklebepistole angeklebte Füße lassen sich wieder bewegen,

deshalb besteht Gefahr des Verschiebens der Füße

.	nach 36 Stunden Trocknungszeit ist alles fest und die nun teilweise angeklebte

Folie am Fuß kann dort abgeschnitten werden - fertig è oder auch nicht, denn

.	angeklebte Füße gehen leicht ab, deshalb es ist besser, diese nicht vorher anzukleben,

sondern erst hinterher

.	nach und nach lösen sich einige Glasperlen vom Untergrund. Sicher ist dieser zu

glatt und sollte delhalb vorher mit Sandpapier aufgeraut werden - oder der Lack darf

nicht verdünnt werden

.	Nachbehandlung

*	mit neuer Folie auslegen

*	Perlen auffüllen und mit unverdünntem Lack beträufeln

*	Prüfung nach 6 Stunden ergibt, noch nicht ganz fest. Außerdem fallen immer noch

Perlen als nicht verklebt runter. Nächstes Mal muß ich sicher auch mehr Lack

verwenden. Die Perlen müssen sicher fast schwimmen.

.	Plexiglasfüße müssen doch fixiert werden, da man sonst die Folie schlecht drum bekommt

.	neue Ladung in kleinem Waggon mit 5 ml reinem Klarlack gemacht

*	nach 24 Stunden war die gesamte Masse aus Perlen und Lack noch nicht ganz fest

*	nach 48 Stunden ließ sich die Folie vom Rand abziehen, ohne daß Perlen "mitkamen", um

Luft unterhalb der Plexiglasauflage ran zu lassen

*	nach ? Stunden war auch der Lack unterhalb der Plexiglasauflage fest

-	Sonstiges

.	Kosten siehe "altglas.xls"